鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司

温家塔煤矿240万吨/年产能升级项目

水土保持初步设计专篇

建设单位: 鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司

编制单位: 鄂尔多斯市润佳水土保持科技有限责任公司

2021年4月

目  录

1  概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 项目区概况	2

1.3 方案设计水平年防治目标	2

1.4 主体工程水土保持工程分析与评价	2

1.5 水土流失防治责任范围复核人结果	3

1.6 水土流失调查和预测结果及综合性分析结论	3

1.7 水土流失防治分区及防治措施布局	4

1.8 水土保持监测实施情况及补充意见	4

1.9 水土保持投资概算及效益分析	5

1.10 结论与建议	5

2  工程设计总则	8

2.1 设计目的和意义	8

2.2 设计依据	8

2.3 编制依据	8

2.4 编制水土保持工程的指导思想	12

2.5 编制原则	12

2.6 水土流失防治执行标准	14

2.7 设计水平年	14

3  项目概况	15

3.1 项目概况	15

3.2 项目组成及布局	17

3.3 施工组织	17

3.4 工程占地	19

3.5 土石方平衡	19

3.6 拆迁与安置情况	19

3.7 工程投资及施工进度安排	20

4  项目区基本情况	21

4.1 自然概况	21

4.2 社会经济情况	23

4.3 水土流失状况	23

4.4 水土流失防治情况	错误!未定义书签。

5  水土流失调查和预测	24

5.1 扰动地表、损坏水土保持设施调查	24

5.2 水土流失预测方法	24

5.3 水土流失调查预测结果	27

5.4 水土流失危害分析与评价	30

5.5 预测结论及指导性意见	31

6  水土流失治理总则	33

6.1 防治原则与防治目标	33

6.2 防治责任范围	34

6.3 主体工程设计的水土保持工程的分析与评价	35

6.4 水土流失防治分区及水土保持措施总体布局	36

6.5 分区防治措施布设	37

7  水土保持措施设计	38

7.1 水土保持措施设计原则	38

7.2 水土保持工程防御标准及拟选草树种	38

7.3 防治措施设计	39

7.4 水土保持措施设计及完成情况	39

7.5水土保持防治措施及工程量汇总	39

7.6 水土保持工程施工组织设计	39

7.7 水土保持措施进度安排	40

8  水土保持监测	42

8.1监测目的与原则	42

8.2 监测范围与监测时段	43

8.3 监测内容、方法、频次与点位布设	43

8.4监测设施设备及人员配备	47

8.5水土保持监测流程	48

8.6水土保持监测成果	48

9  水土保持投资概算及效益分析	50

9.1 投资概算的编制原则、依据与方法	50

9.2 水土保持工程投资概算	53

9.3 水土保持防治效果分析	55

9.4 水土保持效益分析	58

10  水土保持工程管理	60

10.1 建立水土保持工程建设与运行管理机构	60

10.2 水土保持施工组织实施方式	60

10.3 施工管理	61

10.4 水土保持工程监理	61

10.5 水土保持监测	62

10.6 检查与验收	62

10.7 水土保持完工后的管理	63

10.8 资金来源及使用管理	63

附件：

附件1  相关文件

附图:

附图1  工程总体布局图

附图2  水土流失防治责任范围及措施布局图

# 1  概述

## 1.1 工程概况

### 1.1.1 工程基本情况

鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿240万吨/年产能升级项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇温家塔煤矿工业场地内，工业场地坐标为：东经：110°4′19″～110°8′24″，北纬：39°14′21″～39°16′44″。

本项目对外交通主要以公路、铁路为主，温家塔煤矿距二号平峒煤矿2km，自二号平峒煤矿经小霍洛至阿镇全程约53km，自煤矿经马家塔、松定霍洛至阿镇全程约60km。自阿镇经新街至榆林172km，均为沥青路面，包府公路、包神铁路从该矿之东7km处通过，在包神铁路巴图塔站有乌兰集团公司的煤炭集运站，交通运输比较便利。

鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿240万吨/年产能升级项目为新建建设生产类项目，属于煤矿产能升级工程。是在原工业场地的基础上，地面新增加了35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库三部分设施。

本项目由35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库三部分组成。其中35kV变电站占地0.16hm2，晾衣房及黄泥注浆站占地0.14 hm2，材料库占地0.28 hm2。

项目建设期占用土地面积共计0.58hm2，均为永久占地，占地类型均为建设用地。本项目建设期共动用土石方量0.74万m3，其中挖方0.37万m3，填方为0.37万m3，挖填平衡，无弃方。本工程总投资为为13610.28万元，其中土建投资500万元，全部由企业自筹。

工程工期为2012年4月份开始施工，2013年3月完工，总工期12个月。

### 1.1.2 工程建设情况

主体工程于2012年4月开工，于2013年3月完工，截止目前工程已完工。

### 1.1.3 水土保持措施实施情况

截止目前，水土保持方案落实情况及水土保持现状情况如下：

（1）完成的措施及数量

①35kV变电站绿化空地栽植沙地柏0.01 hm2。

②晾衣房及黄泥注浆站周边空地撒播草籽0.11 hm2。

## 项目区概况

项目区域属于高原丘陵沟壑地貌，丘陵间侵蚀冲沟和丘陵斜坡相结合地形。厂区地形平坦，东北高西南低，自然标高1131~1152m。地貌类型属高原丘陵沟壑区。项目区属中温带典型的大陆性气候，大陆度69%。根据内蒙古自治区划分四季标准（平均气温小于5℃为冬季，大于20℃为夏季，5℃~20℃为春秋季），结合生产季节，伊金霍洛旗冬季长达5个半月，春夏秋各占2个月多一些。春季在4~5月，夏季在6~8月，秋季在9~10月，冬季在11月至来年3月。年均降雨量为357.3mm，主要集中在6~8月份。项目区年平均气温6.3℃，≥10℃有效积温2762℃，年平均风速3.6m/s。土壤类型以棕钙土为主，项目区所在地主要植被类型主要为干草原植被，林草覆盖度20%左右。土壤侵蚀类型以风蚀为主的风水复合侵蚀，风力侵蚀模数2500t/km2·a，水力侵蚀模数8000t/km2·a；土壤容许流失量1000t/km2·a，按照《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，项目建设区属黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区。

## 方案设计水平年防治目标

水土流失防治目标为：扰动土地治理率95%、水土流失总治理度95%、土壤流失控制比0.8、拦渣率95%、林草植被恢复率92%、林草覆盖率20%。

## 主体工程水土保持工程分析与评价

### 1.4.1 主体工程选址的水土保持分析与评价

本工程项目区属黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，项目区内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区、水土保持长期定位观测站。为了改善和提高工程建设区域生态环境质量，应加强防范措施，严格在界定的红线范围内施工，保护地表植被等，建设单位充分考虑利用地形、地貌，合理选择施工工艺，使工程建设对周围环境影响降至最小。基建期结束后拟采取相应的工程措施或植物措施，使项目建设区的水土流失基本得到控制，生态环境得到一定程度的恢复和改善。本项目不存在水土保持制约性因素，主体工程选址（线）基本符合水土保持要求，从水土保持角度评价项目建设可行。

### 1.4.2 主体工程中具有水土保持功能的措施分析与评价

主体工程只注重对本体防护，缺少工程建设过程中对引起的水土流失的防护，不能形成有效的防护体系。因此，本方案在分析评价主体工程中具有水土保持功能工程的基础上，进一步补充水土保持防护措施设计，使方案水土保持措施形成一个完整、严密、科学的防护体系。

## 水土流失防治责任范围复核人结果

工程建设期防治责任范围面积为0.58hm2，其中项目建设区0.58hm2，无直接影响区。

## 水土流失调查和预测结果及综合性分析结论

工程建设期扰动地表、损坏土地和植被面积为0.58hm2；建设期内可能产生水土流失总量为113t，其中新增水土流失量为52t。通过对水土流失预测结果分析认为：

（1）工程建设对当地水土流失的影响主要表现在施工期扰动破坏了原有地貌和植被，使土壤失去了原有的固土防冲能力，该区域水土流失增加。若不进行有效的防治，遇到降雨便可产生较大的地表径流，造成严重的水土流失；

（2）工程施工期为水土流失产生的重点时段，也是重点防治和监测时段；

（3）35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库为重点防治区域；

（4）结合施工时序，应采取植物措施和永久措施相结合的综合防治体系。

## 水土流失防治分区及防治措施布局

### 1.7.1 水土流失防治区

建设期水土流失防治区划分为35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库3个。

### 1.7.2 水土保持措施布局

本工程35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库均己建成，完成的水保措施已经根据实际变化按水土保持方案设计标准实施，能够满足水土流失防治需求，故对已有措施不在重新设计，均按照方案设计的水土保持措施进行。

建设期各水土流失防治区水土保持主要工程类型和工程量为：

（1）35kV变电站

植物措施：栽植沙地柏0.01 hm2。

（2）晾衣房及黄泥注浆站

植物措施：撒播草籽0.11 hm2。

## 水土保持监测实施情况及补充意见

2021年1月建设单位委托鄂尔多斯市润佳园林绿化有限责任公司承担本工程的水土保持监测工作，监测单位接受委托后成立了监测项目部。并开展了35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库的监测。水土保持监测范围为0.58hm2，水土保持的监测分区包括35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库。

本项目总监测时段为2021年1月至今。重点监测部位为35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库。水土保持监测内容主要为主体工程建设进度、扰动土地面积、挖填土石方量及流向、水土流失灾害隐患、水土流失量及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果、水土保持工程设计、水土保持管理情况等。监测方法采取调查与巡查相结合的方法。

根据本工程建设主体已经完工的实际情况，本次水土保持初步设计不再设置监测点位。

## 水土保持投资概算及效益分析

本工程建设期水土保持工程总投资21.31万元，其中植物措施投资0.4万元，独立费用12.73万元，（其中：水土保持工程监理费3.0万元，水土保持监测费3.0万元，水土保持设施验收报告编制费3万元），水土保持补偿费7.79万元。

本设计实施后的各项指标为：扰动土地治理率98.86%，水土流失治理度为98.64%，水土流失控制比为0.8，拦渣率为98.0%；林草植被恢复率96.0%，林草覆盖率39.32%，6项指标均能达到预期的防治目标。水土流失治理面积为0.58hm2，林草植被恢复面积为0.12hm2。

## 结论与建议

### 1.10.1 结论

通过对主体已有水土保持措施分析评价可知，主体工程中纳入水土保持措施体系的措施主要为建筑物周边硬化，建筑物周边绿化空地植被恢复等。设计与主体工程的防治措施基本一致，从水土保持角度分析本项目选址及工程设计基本符合水土保持要求，项目建设中不存在重大水土流失隐患，总体来讲主体工程建设是可行的。从水土保持效益分析结果看，水土保持设计实施后设计水平年的六项指标均达到或超过了目标值。通过布置水土保持防治措施，最大限度降低了项目实施对当地生态环境的影响，项目水土流失影响在可控范围。项目建设通过落实本设计列出的各项水土保持措施后，能有效防治因工程建设引起的水土流失，实现生态效益、经济效益和社会效益的统一。

### 1.10.2 建议

水土保持设计批准后，建设单位应根据批准的水土保持设计及时实施各项水土保持工程。施工过程中要严格划定施工范围，不能越界施工，不能随意弃土弃渣，做好土方运输的防护工作；雨季施工时要加强施工管理，尽量减少工程建设所造成的水土流失量。监理单位应按变更后的水土保持方案报告书要求开展水土保持监理工作，并做好相关资料档案管理工作，确保本工程的各项水土保持措施落实到位。监测单位应根据水土保持设计核对（重新编制）水土保持监测实施方案，补充新增区域的监测内容及监测点位。各项水土保持措施实施完成并发挥效益后，开展水土保持验收工作。

开发建设项目水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿240万吨/年产能升级项目 |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  | 黄河水利委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 内蒙古自治区 |  | 涉及地市或个数 |  | 鄂尔多斯市 |  |  | 涉及县或个数 |  | 伊金霍洛旗 |
| 项目规模 |  | 35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库 |  | 总投资（万元） |  | 13610.28 |  |  | 土建投资（万元） |  | 500 |
| 开工时间 |  | 2012年4月 |  | 完工时间 |  | 2013年3月 |  |  | 设计水平年 |  | 2014年 |
| 项目组成 |  | 面积（m/hm2） |  | 挖方量（万m3） |  | 填方量（万m3） |  |  | 借方量（万m3） |  | 弃方量（万m3） |
| 35kV变电站 |  | 0.16 |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 晾衣房及黄泥注浆站 |  | 0.14 |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 材料库 |  | 0.28 |  | 0.23 |  | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0.58 |  | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 国家或省级重点防治区类型 |  |  |  |  |  |  | 黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 高原丘陵沟壑区 |  |  |  | 气候类型 |  | 中温带半干旱大陆性气候 |  |  |
| 植被类型 |  |  | 干草原植被 |  |  |  | 现状林草覆盖率（%） |  | 20% |  |  |
| 土壤类型 |  |  | 棕钙土 |  |  |  | 原地貌土壤侵蚀模[t/(km2.a)] |  | 水蚀8000、风蚀2500 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  | 0.58 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2.a)] |  | 1000 |  |  |
| 项目建设区（hm2） |  |  | 0.58 |  |  |  | 扰动地表面积（hm2） |  | 0.58 |  |  |
| 直接影响区（hm2） |  |  | 0 |  |  |  | 损坏水土保持设施面积（hm2） |  | 0.58 |  |  |
| 建设期水土流失预测总量（t） |  |  | 113 |  |  |  | 新增水土流失量（t） |  | 52 |  |  |
| 新增水土流失主要区域 |  |  | 35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 扰动土地整治率（%） |  | 95 |  |  |  | 水土流失总治理度（%） |  |  | 95 |  |
|  | 土壤流失控制比 |  | 0.8 |  |  |  | 拦渣率（%） |  |  | 95 |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 92 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 20 |  |
| 防 治 措 施 | 防治分区 |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |
|  | 35kV变电站 |  |  |  |  |  | 栽植沙地柏0.01 hm2。 |  |  |  |  |
|  | 晾衣房及黄泥注浆站 |  |  |  |  |  | 撒播草籽0.11 hm2。 |  |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 21.31 |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 12.73 |  |
| 监理费（万元） |  |  | 3.0 |  | 监测费（万元） |  | 3.0 | 补偿费（万元） |  | 7.79 |  |
| 设计编制单位 |  |  | 鄂尔多斯市润佳水土保持科技有限责任公司 |  |  |  | 建设单位 |  | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  | 李大兴 |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 |  |  |  | 地址 |  | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 |  |  |
| 邮编 |  |  | 017000 |  |  |  | 邮编 |  | 017000 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 乔禹/18247700018 |  |  |  | 联系人及电话 |  | 郝磊13848792735 |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 812799770@qq.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |

# 2  工程设计总则

## 2.1 设计目的和意义

鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿240万吨/年产能升级项目建设内容、工程量及施工进度等与主体设计基本一致，在结合已批复的水土保持方案的基础上，为了尽快根据主体工程变化内容落实水土保持各项措施，受业主委托完成本工程的水土保持工程设计。其目的是减轻项目区原生水土流失，遏制工程建设中的新增水土流失，因地制宜、因害设防地采取科学有效的水土保持措施，控制工程建设可能造成的水土流失，维护项目建设区及周边地区生态环境，促进开发建设与生态环境保护协调发展。

设计将按照国家对水土保持、环境保护的总体要求，通过外业勘测与调查，复核工程建设水土流失防治责任范围，确定项目建设区水土流失防治原则，对不同的生产功能区布设科学有效的水土流失防治措施，对地块逐项进行设计，力求与实地相符并具有可操作性，以遏制因工程建设产生和造成的水土流失。本水土保持工程的实施对维护工程建设区及周边地区的生态平衡，促进区域生态、经济的可持续发展具有重要的意义。

## 2.2 设计依据

本次设计是内蒙古自治区水利厅批复的《内蒙古自治区水利厅关于鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿技改工程水土保持设施竣工验收意见的函》（内水保〔2008〕86号文）的后续设计，是以国家和地方颁布实施的水土保持法及相关的一系列法律、法规为基础，及相关的行业规范标准、技术资料及水利厅已批复的水土保持方案报告书和批复文件为依据。

## 2.3 编制依据

### 2.3.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日中华人民共和国主席令第49号公布，2010年12月25日以中华人民共和国主席令第39号修订）；

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日国务院令第120号公布，2011年1月8日国务院令第588号修改）；

（3）《内蒙古自治区水土保持条例》（2015年7月26日内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，自2015年10月1日起施行）。

### 2.3.2 规章

（1）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》，（1995年5月30日水利部令第5号公布，2005年7月8日水利部令第24号修改，2017年12月22日水利部令第49号第本次修改）；

（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年1月31日水利部令第12号发布，2014年8月19日水利部令第46号修改）；

（3）《企业投资项目核准和备案管理办法》，国家发展和改革委员会令第2号，2017年4月8日施行；

（4）《水利工程建设监理规定》（2006年12月18日水利部令第28号发布根据2017年12月22日水利部令第49号修改）。

### 2.3.3 规范性文件

（1）《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（水利部办公厅，办水保[2016]65号，2016年3月24日）；

（2）《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保[2007]184号，2007年5月21日）

（3）《水利部办公厅关于规范水土保持方案技术评审工作的意见》（办水保[2005]121号，2005年6月22日）

（4）《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188号，2013年8月12日）；

（5）《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕46号）；

（6）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部，水保[2009]187号，2009年5月20日）；

（7）《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持监测规程（试行）>的通知》（水利部办公厅办水保[2015]139号2015年6月23日）；

（8）《关于印发水土保持方案审批“一稿制”有关事项的通知》（水利部水土保持监测中心，水保监[2014]9号，2014年3月20日）；

（9）《财政部国家发展改革委水利部中国人民银行关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财政部国家发展改革委水利部中国人民银行，财综[2014]8号，2014年1月29日）；

（10）《水利部流域管理机构生产建设项目水土保持监督检查办法（试行）》（办水保[2015]132号，2015年6月11日）；

（11）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保[2016]123号，2016年6月28日）；

（12）《水利部办公厅关于贯彻落实国发〔2015〕58号文件进一步做好水土保持行政审批工作的通知》（办水保[2015]247号，2015年11月20日）；

（13）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（办水保[2017]365号，2017年11月13日）；

（14）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制规定（试行）的通知》（办水保[2018]135号，2018年7月12日）；

（15）国家发展改革委 财政部《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（发改价格〔2017〕1186号）；

（16）水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)的通知（办水保【2018】133号）。

### 2.3.4 规范标准

（1）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（2）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（3）《水土保持工程设计规范》GB 51018-2014；

（4）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（5）《水土保持监测技术规程》（SL592-2012）；

（6）《水土保持遥感监测技术规范》（SL592-2012）；

（7）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

（8）《开发建设项目水土保持概（估）算编制规定》（水利部，水总〔2003〕67号）。

### 2.3.5 技术资料

（1）《鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿技改工程水土保持方案报告书》，鄂尔多斯市水土保持科学研究所，2005年12月；

（2）《内蒙古土壤侵蚀遥感监测与数字图开发》，内蒙古自治区水利科学研究院，2002年11月；

（3）《内蒙古自治区土壤侵蚀图册》，内蒙古自治区水利科学研究院，2002年11月；

（4）《内蒙古自治区水文手册》，内蒙古自治区水文总局；

（5）第一次全国水利普查《内蒙古自治区水土保持情况公报》，内蒙古自治区水利厅，2013年5月；

（6）《鄂尔多斯市统计年鉴》，鄂尔多斯市统计局，2019年。

### 2.3.6 任务依据

（1）编制《鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿240万吨/年产能升级项目初步设计》的委托书，鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司；

（2）《鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿240万吨/年产能升级项目技术服务合同书》，鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司，鄂尔多斯市润佳水土保持科技有限责任公司。

## 2.4 编制水土保持工程的指导思想

落实科学发展观，坚持保护生态环境与主体工程并重，认真贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持方针，减轻项目区原生水土流失，防治新增水土流失，改善区域生态环境；为工程建设、生产运营、当地经济可持续发展创造良好的条件，使工程建设过程中的水土流失得到及时有效控制；注重景观建设；鼓励废弃土石方的综合利用；保证“三同时”的落实。

## 2.5 编制原则

（1）“谁开发、谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则。

根据已建工程施工占地，复核工程建设造成的水土流失防治责任范围，针对各施工单元，有效治理建设过程中的新增水土流失。水土保持治理费从主体工程建设投资和生产费中列支。

（2）减少扰动原则

项目区地处生态环境脆弱区，施工中按照工程单元界限，控制施工活动范围及弃土弃渣等对地表植被的扰动和破坏，实施先拦后弃，减少临时占地面积。

（3）预防为主、防治结合的原则

本阶段水土流失防治措施仍坚持预防为主、防治结合。注重施工中过程中的防护。按35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库等施工单元落实水土流失防治区，采取因害设防，分类防治。

（4）生态优先与景观协调的原则

从工程实际出发，结合地区水土流失特点，以植物措施为主，所选草树种要与原地貌生态景观相一致；以变电站、地面生产系统为重点进行美化、绿化，将场地建成适宜人们生产、生活的和谐环境。

（5）综合治理原则

水土流失防治措施采取工程措施与植物措施相结合，永久性防治措施和临时性防治措施相结合，形成一个完整、科学、严密的水土流失防治体系。

（6）重点突出的原则

以现状水土流失量调查预测结果和水土流失分区，突出重点防治区，并兼顾其它施工区域的防护，重点治理与一般防护相结合，实现生态与经济的可持续发展。

（7）“三同时”原则

根据既有和将要开展的主体工程施工内容和进度，合理安排和落实水土保持防治措施，按照水土保持先拦后弃的防治原则，首先实施水土保持拦挡工程，临时挡护工程。其它水土保持工程随着主体工程进度而逐步安排。植物工程实施进度随工程措施进度之后而分步完成。

（8）与主体工程相衔接的原则

首先对主体工程完工的项目中具有水土保持功能的工程纳入到初步设计的水土保持措施体系中，并对主体工程设计中不能满足水土保持要求的部分，提出补充和新增措施设计，做到不重不漏，系统全面，避免重复投资。

水土保持工程进度与主体工程施工进度相衔接，保证水土保持防护效益的正常发挥。

（9）坚持经济技术合理原则

本水土保持工程设计，本着从实际出发，在有效治理工程建设新增水土流失的同时，充分考虑经济的合理性，以较少的投入争取最大的生态效益和社会效益。

（10）永临结合原则

施工中的临时措施尽量与永久工程结合设计，减少再建设和再扰动。

（11）与周边景观相协调原则

项目区地处缓坡丘陵地貌，属干草原植被类型。水土保持植被类型应与周边环境相协调，以乔、灌、草相结合绿化为主。

（12）因地制宜、因害设防原则

本工程现阶段水土流失区主要发生在35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库，针对线性工程水土保持扰动的特点，设计具有针对性的防护措施，防止土方随意堆放和流失。

## 2.6 水土流失防治执行标准

按照《水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(水利部办公厅办水保〔2013〕188号，2013年8月12日)和《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号），项目区所在区域属黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区。按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，本工程水土流失防治标准执行等级为建设生产类一级标准。

## 2.7 设计水平年

本项目属建设生产类项目，按照相关规程和技术规范的规定和要求，建设期水土保持工程设计水平年（水土保持设施验收年）应定为基建工程完工后的当年或第一年。本设计确定建设期水保设计水平年为2014年。

# 3  项目概况

## 3.1 项目概况

### 3.1.1 地理位置及交通条件

鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿240万吨/年产能升级项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇温家塔煤矿工业场地内，工业场地坐标为：东经：110°4′19″～110°8′24″，北纬：39°14′21″～39°16′44″。

本项目对外交通主要以公路、铁路为主，温家塔煤矿距二号平峒煤矿2km，自二号平峒煤矿经小霍洛至阿镇全程约53km，自煤矿经马家塔、松定霍洛至阿镇全程约60km。自阿镇经新街至榆林172km，均为沥青路面，包府公路、包神铁路从该矿之东7km处通过，在包神铁路巴图塔站有乌兰集团公司的煤炭集运站，交通运输比较便利。

### 3.1.2 主体工程已完成的水土保持措施及评价

（1）完成的措施及数量

①35kV变电站绿化空地栽植沙地柏0.01 hm2。

②晾衣房及黄泥注浆站周边空地撒播草籽0.11 hm2。

（2）完成的水土保持措施评价

① 数量评价

35kV变电站绿化空地栽植沙地柏0.01 hm2，晾衣房及黄泥注浆站周边空地撒播草籽0.11 hm2。根据现场调查，上述防护措施具有水土保持综合防护效力，满足水土保持要求。截至目前，主体工程完成的水土保持工程投资为0.3万元，均为植物措施投资。

工程已完成的各类措施工程量及投资见表3-1。

表3-1            已完成的水土保持措施量统计表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 工程量 | 覆土量（m3） | 施工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kV变电站 | 绿化空地栽植沙地柏 | hm2 | 0.01 |  | 2012.4 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 周边空地撒播草籽 | hm2 | 0.11 |  | 2012.6 |

② 质量评价

本工程实施的水土保持植物措施得当，树草选择合理，管理措施到位，草地保存率、覆盖率均较高，对保护和美化当地的生态环境起到了积极的作用。

### 3.1.3 工程规模及特性

鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿240万吨/年产能升级项目建设规模及工程特性详见表3-2。

表3-2      项目建设规模及工程特性表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总体概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称 |  | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿 240万吨/年产能升级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设地点 |  | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位 |  | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 进度安排 |  | 2012.4-2013.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总投资（万元） |  | 工程实际投资13610.28万元，其中土建投资500万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程组成 |  | 工程由35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库组成。防治责任范围面积为0.58hm²，均为永久占地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程组成及占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 永久占地（hm2） |  | 临时占地（hm2） |  | 合计（hm2） |  |  |
| 35kV变电站 |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |
| 晾衣房及黄泥注浆站 |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  |  |
| 材料库 |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 0.28 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 0.58 |  |  |
| 三、工程土石方工程量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治分区 |  | 土石方量 |  | 挖方 |  | 借方 |  | 填方 |  | 弃方 |  |
| 35kV变电站 |  | 0.24 |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |
| 晾衣房及黄泥注浆站 |  | 0.04 |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 材料库 |  | 0.46 |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  |  |  |
| 总计 |  | 0.74 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |

### 3.1.4  建筑材料供应及运输

①建筑材料

建设所需要的砖、瓦、石、石灰、砂等建筑材料均由当地外购，施工单位购买时要选择具有合法经营手续的材料供应单位，采购时要在采购合同中明确各自的水土流失防治责任，各材料供应单位负责其自身生产造成的水土流失。

②运输

因为此次产能升级项目只是在原有煤矿工业场地的基础上新增加的一些配套设施，所以建筑材料的运输主要依靠煤矿工业场地的既有道路。

## 3.2 项目组成及布局

### 3.2.1  建设内容和布局

本项目由35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库组成。

3.2.2  项目组成

1、35kV变电站

35kV变电站布置在工业场地南侧围墙中间位置内，主要作用是弥补产能升级后用电量不足的情况，占地0.16hm2。其中站区占地0.15 hm2，站区内全部硬化，站区西侧围墙外留有0.01 hm2的绿化空地，现已全部栽植沙地柏。

2、晾衣房及黄泥注浆站

晾衣房及黄泥注浆站布置在工业场地北侧居中位置，占地0.14hm2。其中建筑面积占地0.03 hm2，晾衣房及黄泥注浆站北侧留有0.11 hm2的绿化空地，现已撒播草籽恢复植被。

3、材料库

材料库布置在工业场地西北拐角处，占地面积0.28 hm2，用于放置设备、材料及生产用消耗品等。材料库除建筑物外剩余空地全部硬化。

## 3.3 施工组织

### 3.3.1 施工条件

（1）交通现状

本项目对外交通主要以公路、铁路为主，温家塔煤矿距二号平峒煤矿2km，自二号平峒煤矿经小霍洛至阿镇全程约53km，自煤矿经马家塔、松定霍洛至阿镇全程约60km。自阿镇经新街至榆林172km，均为沥青路面，包府公路、包神铁路从该矿之东7km处通过，在包神铁路巴图塔站有乌兰集团公司的煤炭集运站，交通运输比较便利。

（2）施工用电

施工用电利用温家塔煤矿已有电源。

（3）施工用水

施工用水利用温家塔煤矿已经布设好的用水管网。

（4）通信条件

通讯主要利用无线设备。

### 3.3.2 建筑材料

项目建设所需的砂、石材料、砖、水泥、木材、钢材等从当地购买。施工建筑材料生产的水土流失责任由供货方承担，在购买合同中注明。

### 3.3.3 施工工艺

建构筑物施工主要分基础开挖、浇筑、回填、设备安装、地面硬化。设备基础采用机械开挖、人工清理的方式，待浇筑基础前 再清理余土，并从速浇筑基础。填方采取分层碾压全部回填，施工结 束后裸露区域全部硬化。

①基础施工

土方开挖采用机械大开挖、人工清理与修坡相结合的方式，回填土用自卸汽车运到回填土堆放点。为避免建筑物基础过早外露受损，开挖基础时预留一定厚度，待浇注基础前再清理余土，并从速浇注基础。土建施工时，采用商砼。

土方回填要求分层碾压回填，小面积采用立式电动打夯机，边角处采用人工夯实，并分层进行质量检验，在每层的压实系数符合设计要求后，再铺填上一层土。大型设备基础及沟道位置，采用压路机、混凝土碾子或重锤夯实。

②地面硬化

土建施工结束后，需要硬化的地方先按照 0.5%的坡度局部找平，下铺 10cm 厚砂砾垫层，然后全部铺设地面方砖硬化。

## 3.4 工程占地

本项目占地面积为0.58hm2，均为永久占地。占地类型为建设用地。详见表3-3。

表3-3                  工程建设期占地面积及类型表                 单位：hm2

| 项目 | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） | 合计（hm2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kV变电站 | 0.16 |  | 0.16 | 建设用地 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 0.14 |  | 0.14 | 建设用地 |
| 材料库 | 0.28 |  | 0.28 | 建设用地 |
| 合计 | 0.58 |  | 0.58 |  |

## 3.5 土石方平衡

本项目建设期共动用土石方量0.74万m3，其中挖方0.37万m3，填方为0.37万m3，挖填平衡，无弃方。土石方工程量详见表3-4。

表3-4                 建设期土石方工程量表              单位：万m3

| 防治分区 | 土石方量 | 挖方 | 借方 | 填方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kV变电站 | 0.24 | 0.12 |  | 0.12 |  |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 0.04 | 0.02 |  | 0.02 |  |
| 材料库 | 0.46 | 0.23 |  | 0.23 |  |
| 总计 | 0.74 | 0.37 |  | 0.37 |  |

## 3.6 拆迁与安置情况

本工程属煤矿产能升级项目，均在温家塔煤矿工业场地内进行。所以本项目不涉及搬迁移民安置问题。

## 3.7 工程投资及施工进度安排

本工程总投资为为13610.28万元，其中土建投资500万元，全部由企业自筹。

本工程于2012年4月份开始施工，2013年3月完工，总工期12个月。工程进度见表3-5。

表3-5                   建设期主要工程施工进度表

| 序号 | 主要工作内容 | 2012年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 1 | 建筑物区基础开挖及回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 产能升级设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 绿化空地绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4  项目区基本情况

## 4.1 自然概况

4.1.1 地形、地貌

项目区域属于高原丘陵沟壑地貌，丘陵间侵蚀冲沟和丘陵斜坡相结合地形。厂区地形平坦，东北高西南低，自然标高1131~1152m。地貌类型属高原丘陵沟壑区。

4.1.2 水文、气象特征

①水文

伊金霍洛旗地表水水系由外流河和内陆河组成。外流河（黄河支流窟野河流域）主要有乌兰木伦河和牛孛牛川两大河流，流域面积2562.11km2(本旗境内),占全旗总面积的45.87％。其中，乌兰木伦河流域面积2168.47km2，占全旗总面积的38.82%，年地表水径流总量10623.97万m3；牛孛牛川河流域面积393.64km2,占全旗总面积的7.05%，年地表水径流总量2445.24万m3。境内湖泊分布较多，较大的湖泊有红碱淖（水面面积29.26km2,平均深度3m,蓄水量8778万m3）、其和淖尔（水面面积3.21km2,平均深度3.5m,蓄水量1123.5万m3）、哈达图淖尔（南）（水面面积1.34km2,平均深度0.8m,蓄水量107.2万m3）、奎子淖（水面面积1.85km2,平均深度1m,蓄水量185万m3）、乌兰淖（水面面积0.55km2,平均深度0.5m,蓄水量27.5万m3）、伊和日淖尔（水面面积2.18km2,平均深度1.2m,蓄水量261.6万m3）、哈达图淖（北）（水面面积1.54km2,平均深度3m,蓄水量462万m3）等。

项目区周边有花亥图沟，均属于乌兰木伦河一级支流，有常年地表径流，但项目区地势较高，径流不会对项目区产生影响。

②气象

气象资料选自伊金霍洛旗阿镇气象站，项目区属中温带典型的大陆性气候，大陆度69%。根据内蒙古自治区划分四季标准（平均气温小于5℃为冬季，大于20℃为夏季，5℃~20℃为春秋季），结合生产季节，伊金霍洛旗冬季长达5个半月，春夏秋各占2个月多一些。春季在4~5月，夏季在6~8月，秋季在9~10月，冬季在11月至来年3月。年均降雨量为357.3mm，主要集中在6~8月份。项目区年平均气温6.3℃，≥10℃有效积温2762℃，年平均风速3.6m/s。

4.1.3 土壤与植被

项目区分布有地带性土壤—栗钙土、潮土。质地多为沙质、沙壤质，粘土极少，含沙量约为15%，结构松散，形状极不明显，土壤有机质含量少，肥力低，物理性粘粒较少。

项目区植被类型为典型干草原植被。项目区植被类型多样，植物资源比较丰富，但地带性植被因人为因素影响和生态环境的变化而退居，仅一少部分保留较完整，而绝大部分地带性植被已被沙生植物、草甸植被所代替。由于利用上的不合理，表现出不同程度的次生性，据调查，项目区主要植被类型为：中间锦鸡儿、半灌木油蒿和草本植物组成的草场类型，灌木小叶锦鸡儿和草本植物组成的草场类型和沙柳、半灌木油蒿和草本植物组成的草场类型，各类草场约占项目区草场面积的30%、56%和13%。

乔木树种主要有：油松、杨树、柳树、榆树等：灌木主要有：柠条、沙棘、沙柳等。项目区植被盖度约20%~25%。

### 4.1.4 其他

本工程占地范围内不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等敏感保护区。

## 4.2 社会经济情况

伊金霍洛旗总土地面积5600km2，总人口26.30万人，其中农业人口19.94万人。据2019年统计资料，全旗生产总值731.81亿元，其中第一产业8.54亿元、第二产业501.55亿元、第三产业221.73亿元；人均生产总值34.95万元，粮食产量9万吨。社会经济情况见表4-1。

表 4-1	项目区社会经济概况表

| 行政 区划 | 总面积 （km2） | 耕地 面积 （hm2） | 总人口 （万人） | 农业人口（万人） | GDP （亿元） | 粮食产量（吨） | 人均生产总值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊金霍洛旗 | 5600 | 33424 | 26.30 | 19.94 | 731.81 | 90000 | 34.95 |

## 4.3 水土流失状况

（1）项目水土流失现状

按照《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号），《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点防治区和重点治理区的通告》内政发〔2016〕44号项目区属于黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区。依据水利部行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)及《生产建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2018)，确定项目区容许土壤流失量为1000t/km2·a。

（2）项目区水土流失现状

项目区位于鄂尔多斯高原东南部，属覆沙丘陵沟壑地貌。受毛乌素沙地的影响，地面多被风积沙覆盖，地形起伏、沟壑纵横。植被覆盖度30%左右，水土流失类型主要以水力侵蚀为主，间有季节性风力侵蚀，侵蚀强度为强烈。项目区水力侵蚀模数背景值8000t/km2·a，风力侵蚀模数背景值2500t/km2·a。

# 5  水土流失调查和预测

## 5.1 扰动地表、损坏水土保持设施调查

### 5.1.1 调查预测范围

根据本工程水土流失影响涉及的范围，确定本方案水土流失预测的范围为工程建设区。本项目为已建建设生产类项目，工程均已完成。

### 5.1.2 调查预测单元

本项目水土流失预测单元为3个防治分区：35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库。

### 5.1.3 调查预测时段

本项目预测时段为建设期和自然恢复期，重点预测建设期内的水土流失情况。

工程于2012年4月开始建设，于2013年3月完工，结合目前施工情况确定各防治分区预测时间。根据原方案对已建工程类比调查分析，工程施工结束后，植被基本恢复需要5年时间，结合现场调查，确定本项目自然恢复期为5年。本项目水土流失预测单元及时段预测时段详见表5-1。

## 5.2 水土流失预测方法

### 5.2.1 预测内容

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）要求，本方案水土流失预测的内容主要包括：

（1）扰动、破坏及影响原地表面积；

（2）弃土、弃石、弃渣量；

（3）损坏水土保持设施的面积；

（4）可能造成的水土流失量；

（5）可能造成的水土流失危害。

表5-1    各建设项目区调查时段表

| 预测单元 | 建设期 | 建设期 |  | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风蚀年限(a) | 水蚀年限(a) |  |
| 35kV变电站 | 2012.4～2013.3 | 1 | 1 | 5 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 2012.4～2013.3 | 1 | 1 | 5 |
| 材料库 | 2012.4～2013.3 | 1 | 1 | 5 |

### 5.2.2 预测方法

5.2.2.1扰动、破坏及影响原地表面积

通过主体工程设计资料，结合现场对已施工区域调查、水土保持监测数据、自然资源专业图、地理信息数据综合分析，对项目建设期施工中开挖、占压土地、破坏植被的种类、数量、程度与面积进行分类预测。

5.2.2.2弃土、弃石、弃渣量的预测方法

本工程不存在弃土弃渣情况。

5.2.2.3损坏的水土保持设施的预测方法

对项目建设过程中损坏的水土保持设施的面积、数量，采用收集有关资料和结合外业踏勘的方法，进行测算统计。

5.2.2.4可能造成新增水土流失量的预测方法

在确定水土流失背景值、水土流失预测强度值和水土流失面积的基础上，求得水土流失总量和新增水土流失量。扰动地表土壤流失量采用下式计算：

式中：W—土壤流失量，t；

△W—新增土壤流失量，t；

Fji—某时段某单元的预测面积，km2；

Mji—某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/km2.a；

Tji—某时段某单元的侵蚀时间，a；

△Mji—某时段某单元的新增土壤侵蚀模数，t/km2.a，只计正值，负值按0计；

Tji—某时段某单元的预测时间，a；

i—预测单元，i=1、2、3……n；

j—预测时段，j=1、2、3，指施工准备期、施工期和自然恢复期。

### 5.2.3 预测基础数据取值

5.2.3.1 原地貌侵蚀模数

根据本项目水土保持监测单位鄂尔多斯市润佳园林绿化有限责任公司背景值监测资料，项目区原地貌土壤侵蚀模数为：水力侵蚀模数8000 t /km2·a，风力侵蚀模数2500t/km2·a。

5.2.3.2 扰动后侵蚀模数侵蚀模数

根据本项目水土保持监测单位对项目扰动区域的监测资料，结合现场调查分析。扰动后侵蚀模数为12500～14000t/km2·a。

5.2.3.3 自然恢复期侵蚀模数

根据本项目水土保持监测单位的监测资料，结合原方案及现场调查分析，自然恢复期侵蚀模数为4400～12500t/km2·a。

本项目各防治分区土壤侵蚀模数取值情况详见表5-2。

表5-2                    水土流失强度预测值            单位：t/km2·a

| 侵蚀单元 | 水土流失面积 （hm2） | 侵蚀模数（t/km2·a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水蚀模数 | 风蚀模数 |
| 35kV变电站 | 0.16 | 14000 | 5500 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 0.14 | 14000 | 5500 |
| 材料库 | 0.28 | 14000 | 5500 |

## 5.3 水土流失调查预测结果

本工程已于2012年4月开始建设，2013年3月完工。2021年1月建设单位委托鄂尔多斯市润佳园林绿化有限责任公司承担本项目的水土保持监测工作。接受委托后，监测单位立即开展现场监测工作，在水土保持监测过程中，水土保持监测单位采用调查监测、巡视监测、影像对比分析等方法，对建设区各区域水土流失因子、水土流失量、水土流失危害和水土保持措施等进行全面监测。采集了监测数据，收集相关资料并进行整理、分析，得到了监测结果。本方案建设期已完工，壤侵蚀模数及水土流失量采用调查监测法进行预测。

### 5.3.1 扰动地表面积

经实地调查结合设计资料分析，本工程建设期扰动地表面积为0.74hm2，生产运行期不新增占地。扰动地表面积详见表5-4。

表5-4             扰动地表、原地貌土地及植被面积表          单位：hm2

| 项目 | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） | 合计（hm2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kV变电站 | 0.16 |  | 0.16 | 建设用地 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 0.14 |  | 0.14 | 建设用地 |
| 材料库 | 0.28 |  | 0.28 | 建设用地 |
| 合计 | 0.58 |  | 0.58 |  |

### 5.3.2 损坏水土保持设施数量预测

根据水土保持监测资料、主体工程设计与现场调查分析，确定项目建设期损坏水土保持设施面积0.74hm2，全部为建设用地。

表5-5                损坏水土保持设施的面积表            单位：hm2

| 项目 | 建设期损坏水土保持设施面积（hm2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- |
| 35kV变电站 | 0.16 | 建设用地 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 0.14 | 建设用地 |
| 材料库 | 0.28 | 建设用地 |
| 合计 | 0.58 |  |

### 5.3.3 弃土、弃石、弃渣量预测

根据主体资料，结合现场监测测算，本项目建设期共动用土石方量0.74万m3，其中挖方0.37万m3，填方为0.37万m3，挖填平衡，无弃方。

### 5.3.4 水土流失量

经计算，本项目在施工期项目区土壤流失量为113t，新增水土流失量为52t。工程建设可能造成的水土流失量汇总见表5-6。

表5-6                               建设期水土流失量调查和预测结果表

| 防治分区 | 流失面积(hm2) | 施工期 |  |  |  |  |  |  | 原地貌侵蚀量 |  |  | 新增量(t) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水蚀 |  |  | 风蚀 |  |  | 流失总量(t) |  |  |  |  |  |
|  |  | 侵蚀模数(t/km2.a) | 预测时段(a) | 流失量(t) | 侵蚀模数(t/km2.a) | 预测时段(a) | 流失量(t) |  | 水蚀模数(t/km2.a) | 风蚀模数(t/km2.a) | 流失量(t) |  |  |
| 35kV变电站 | 0.16 | 14000 | 1 | 22 | 5500 | 1 | 9 | 31 | 8000 | 2500 | 17 | 14 |  |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 0.14 | 14000 | 1 | 20 | 5500 | 1 | 8 | 27 | 8000 | 2500 | 15 | 13 |  |
| 材料库 | 0.28 | 14000 | 1 | 39 | 5500 | 1 | 15 | 55 | 8000 | 2500 | 29 | 25 |  |
| 合计 | 0.58 |  |  | 81 |  |  | 32 | 113 |  |  | 61 | 52 |  |

## 5.4 水土流失危害分析与评价

工程所处地区由于区域气候干旱、多风，生态环境较为脆弱，大量的土地被征占和使用，导致地表原生地形地貌被扰动、损坏，大量弃渣的排放，造成新增水土流失显著提高，由于其特殊的地形条件和土体结构，极易发生水蚀和风蚀，对周边构成威胁。其危害主要表现在以下几方面：

（1）破坏土地资源：施工期除工程永久占用土地外，临时占地对土地造成挖损破坏、压占，以及采空沉陷，使原来的草原植被遭到完全破坏，土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，有机质和粘粒含量减少，影响植物正常生长。施工中机械碾压、人员践踏等，造成土壤板结。土体翻出堆放、回填后的土体松散，土壤养分损失。

（2）为沙尘暴、扬沙天气提供物质源：大规模的弃土、施工弃卸、碾压，产生大量松散土石，经开挖扰动后土壤中的含水量极低，尤其是厂外线型工程区，在当地强劲大风的作用下会成为局部风沙源地，促进扬沙天气的形成。

（3）降低地下水位，恶化水资源环境：项目区治理过程中，地下水疏干导致该地区部分地段地下水位下降，造成土壤含水量下降，地表土壤干化，地表植物严重退化，甚至枯死，植物根系固土能力大大降低，土壤抗蚀能力必然降低。可造成附近河流泥沙含量增加、对下游造成不良影响。

（4）损坏草原生态：项目建设改变了原有地貌，加重了土壤侵蚀，对周边居住点及草场构成潜在威胁。可能导致草原植被损坏，变电站小气候逐年干旱、生态环境质量下降，动、植物资源及种类减少。

（5）对当地农牧业生产造成影响：运行中粉尘有害成分较多，由风或流水携带的粉尘进入周围草地，易造成土壤和水体污染，影响牧草的生长；经风吹蚀落在附近草场植被叶面上，会影响植物的光合作用，不利于牧草的生长。

（6）增加河道输沙量，影响河道行洪

项目建设造成比原地貌强烈的水蚀和风蚀过程，随着水蚀和风蚀量的增加，沙土被风吹蚀跃移进入附近沟道内，施工建设形成松散的土体堆积物遇强降雨会有大量泥沙随洪水冲走，增加黄河泥沙含量的可能。

因此，要积极采取科学、合理的水土保持措施，因地制宜、因害设防，与生产开发建设相衔接，尽快恢复地面植被，保护生态环境，实现区域经济的可持续发展。

## 5.5 预测结论及指导性意见

### 5.5.1 水土流失预测结果

通过对工程建设中水土流失的类型、分布及水土流失量进行综合分析和预测，主要预测结果如下：

（1）工程建设扰动、破坏原地貌和植被情况为：本工程建设期扰动地表面积为0.58hm2。

（2）本工程建设期损坏水土保持设施总面积为0.58hm2。

（3）工程建设期共动用土石方量0.74万m3，其中挖方0.37万m3，填方为0.37万m3，挖填平衡，无弃方。

（4）工程建设可能造成的土壤侵蚀总量为113t，可能造成新增土壤侵蚀量为52t。

### 5.5.2 指导性意见

（1）综合分析

工程水土流失预测包括施工期和自然恢复期，施工期新增流失量52t，占全部新增水土流失量的15.45%。

（2）水土流失防治的指导性意见

以上调查和预测结果是在防护措施不完善的情况下可能发生的水土流失。产生水土流失的因素较多，地面坡度、地表物质组成与结构及降雨强度是造成水力侵蚀强弱的主导因素，地面组成物质与结构和风力的大小是风力侵蚀强弱的主导因素。从以往的经验，防治风力侵蚀最有效的手段是植物措施，防治水力侵蚀以工程措施为基础，结合植物措施。在具体实施时，针对本工程施工工艺、施工特点与施工季节，因地制宜，因害设防，制定行之有效的防治方案，遏制新增水土流失的发生与发展。

水土流失防治防护措施布设时，以建筑物及建筑物周边作为防治重点，其防治措施应以工程措施为主，辅以植物措施。

（3）对水土保持监测的指导性意见

根据调查和预测结果，工程施工期的新增水土流失较为突出，主要监测内容应包括：水土流失量和植被因素的变化等各下垫面因子。

对水土流失防治及水土保持监测的指导性意见如表5-9。

表5-9             水土流失调查、预测结果分析与评价表

| 流失区域 | 应采取的防护工程 |  |  | 水土保持监测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | 重点时段 | 监测点位 |
| 35kV变电站 |  | √ |  | 施工期 | 扰动区 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 |  | √ |  | 施工期 | 扰动区 |
| 材料库 |  |  |  | 施工期 | 扰动区 |

# 6  水土流失治理总则

## 6.1 防治原则与防治目标

### 6.1.1 防治原则

本设计以防治新增水土流失为目标，以保护生态环境为出发点，促进经济与环境的协调发展。在遵守水土保持法律、法规和有关技术标准以及环境保护总体要求的同时，根据工程建设现状和水土流失特点，坚持以下防治原则：

（1）“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则。通过外业调查、勘测和相关资料的分析，合理确定工程建设的水土流失防治责任范围，并负责治理因工程建设造成的水土流失，水土流失治理费用，从工程建设资金中列支。

（2）不重不漏、全面系统的原则

在将已经实施的具有水土保持功能的工程纳入本设计水土保持防护措施体系中的基础上，对各扰动区的治理措施进行补充设计，使已经实施的水土保持措施与本次新增水土保持措施设计一起不重不漏，全面系统的水土保持防护体系。

（3）综合治理的原则

根据工程建设现状与水土流失预测结果，针对不同施工单元的水土流失类型，合理布置水土流失治理措施，工程措施、临时措施与植物措施相结合，将主体工程设计与已实施的水土保持工程纳入本次设计的水土保持措施体系中，形成一个完整、科学、严密的水土流失防治体系，减少因工程建设造成的水土流失。

（4）尽量减少对原地貌和植被的破坏，尊重自然规律，工程、植物和临时防护措施合理配置；乔、灌、草、花卉统筹布设，形成综合防护体系。

（5）注重景观建设的原则

在水土流失治理措施设置中，以防治水土流失和增加生态效益为目的。坚持从实际出发，尽可能以植物措施为主，水土保持植物措施与周边草原景观相协调，实现生态与经济的可持续发展。

（6）“三同时”的原则

遵照与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收投入使用的原则，尽快安排水土保持工程与植物措施，工程措施与临时防护跟随主体工程的施工进度安排，植物措施在工程措施之后并根据植树种草季节分步完成。

（7）与主体工程相衔接的原则

水土保持措施总体布局，水土流失防治工程、实施进度与主体工程中的防护措施相衔接。水土保持工程进度与主体工程进度相衔接，保证水土保持效益的正常发挥。

（8）坚持经济可行的原则

本着从实际出发，在有效治理工程建设新增水土流失的同时，充分考虑经济合理，以较少的投入争取最大的生态效益和社会效益。

### 6.1.2 水土流失防治目标

本工程属于建设生产类项目，项目所在区域属于国家级水土流失重点预防区，依据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)的规定，项目已建设及生产运行过程中的水土流失防治标准执行建设生产类一级。设计水平水土流失防治目标修正值如表6-1。

表6-1            水土流失防治标准修正情况表

| 防治指标 | 标准规定 | 按降水量修正 | 按土壤侵蚀强度修正 | 按地形修正 | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率（%） | 95 | / | / | / | 95 |
| 水土流失总治理度（%） | 95 | / | / | / | 95 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | / | / | / | 0.8 |
| 拦渣率（%） | 95 | / | / | / | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | / | -5 | / | 92 |
| 林草覆盖率（%） | 25 | / | -5 | / | 20 |

## 6.2 防治责任范围

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2008）规定，生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地以及其他使用与管理的区域。

### 6.2.1 项目建设区

工程由35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库组成，建设期占地面积为0.58hm2。

### 6.2.2 直接影响区

直接影响区指工程建设区以外，由于地上施工、运行使原地貌、土壤、植被受到影响的区域以及工程建设活动对周边造成的水土流失直接危害区域。对本工程而言，已建成，不存在影响区。

本水土保持初步设计水土流失防治责任范围见表6-2。

表6-2            建设期水土流失防治责任范围表         单位：hm2

| 项目 | 永久占地（hm2） | 临时占地（hm2） | 合计（hm2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kV变电站 | 0.16 |  | 0.16 | 建设用地 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 0.14 |  | 0.14 | 建设用地 |
| 材料库 | 0.28 |  | 0.28 | 建设用地 |
| 合计 | 0.58 |  | 0.58 |  |

## 6.3 主体工程设计的水土保持工程的分析与评价

### 6.3.1 主体工程设计的水土保持工程

主体工程设计的主要防治措施为植物措施。水土保持措施防治面积0.12hm2，均为植物措施面积。

（1）35kV变电站

植物措施：栽植沙地柏0.01 hm2。

（2）晾衣房及黄泥注浆站

植物措施：撒播草籽0.11 hm2。

主体工程具有水土保持功能措施的工程量及投资见表6-3。

表6-3         主体具有水土保持措施工程量及投资汇总表（植物措施）

| 防治分区 | 措施名称 | 措施面积（hm2） | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沙地柏（株） | 披碱草（kg） | 羊草（kg） |
| 35kV变电站 | 栽植沙地柏 | 0.01 | 500 |  |  |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 撒播草籽 | 0.11 |  | 0.75 | 1.5 |
| 合计 |  | 0.12 | 500 | 0.75 | 1.5 |

### 6.3.2 主体工程防护措施的分析与评价

（1）35kV变电站防护措施的分析与评价

设计考虑了35kV变电站的硬化和植物防护措施，并已实施，根据现场调查，已实施措施满足水土保持要求，变电站内均已硬化，将已实施措施纳入水土保持措施及投资本方案防治体系。站区硬化和道路路面可有效覆盖地面，免遭暴雨冲蚀，但主要为服务于主体工程，不纳入水土保持方案投资。

（2）晾衣房及黄泥注浆站防护措施的分析与评价

设计考虑了晾衣房及黄泥注浆站的硬化和植物防护措施，并已实施，根据现场调查，已实施措施满足水土保持要求，建筑物周边均已硬化，将已实施措施纳入水土保持措施及投资本方案防治体系。站区硬化和道路路面可有效覆盖地面，免遭暴雨冲蚀，但主要为服务于主体工程，不纳入水土保持方案投资。

（3）材料库防护措施的分析与评价

设计考虑了材料库的硬化防护措施，并已实施，根据现场调查，已实施措施满足水土保持要求，建筑物周边均已硬化，将已实施措施纳入水土保持措施及投资本方案防治体系。站区硬化和道路路面可有效覆盖地面，免遭暴雨冲蚀，但主要为服务于主体工程，不纳入水土保持方案投资。

## 6.4 水土流失防治分区及水土保持措施总体布局

### 6.4.1 水土流失防治分区

防治区划分的目的是合理布设防治措施，方便验收。根据项目所在地水土流失特征、地貌类型、场地布置情况，确定本工程水土保持防治分区为3个区，即35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库。

### 6.4.2 水土保持措施总体布局

根据水土流失防治分区，在分析评价主体工程中具有水土保持功能措施的基础上，把35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库作为水土流失防治重点。针对35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库施工活动引发水土流失的特点和危害程度，将水土保持植物措施、永久措施有机结合在一起，合理确定水土保持措施的总体布局。将已经实施的水土保持工程纳入到报告的水土保持措施体系当中，使之与本初设新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系。水土流失防治措施见体系框图。

## 6.5 分区防治措施布设

（1）35kV变电站

植物措施：栽植沙地柏0.01 hm2。

（2）晾衣房及黄泥注浆站

植物措施：撒播草籽0.11 hm2。

水土流失防治措施体系框图见图6-1。

图6-1  水土流失防治措施体系框图

# 7  水土保持措施设计

## 7.1 水土保持措施设计原则

（1）采取分区防治的原则，植物措施和硬化相结合的治理原则；

（2）坚持做到不重不漏，系统全面的原则。在分析与评价主体工程中已有水土保持工程的基础上，合理安排临时措施，制定切实可行的防治体系；

（3）注重吸收当地同类建设项目成功的水土保持治理经验，树立人与自然和谐相处的设计理念，尊重自然规律。

## 7.2 水土保持工程防御标准及拟选草树种

（1）工程防御标准

依据《开发建设项目水土保持技术规范》、《水土保持工程设计规范》，并结合主体设计等相关规范的最高要求。采用水土保持工程设计标准见表7-1。

表7-1                   水土保持工程设计标准表

| 水土保持工程 | 设计标准 |
| --- | --- |
| 植被恢复及绿化措施 | 因地制宜、因害设防；适地适树适草、采用乡土树种；乔灌 草、深浅根、禾本科与豆科草种相结合；防护功能多样性与 景观协调；种苗等级及检疫符合要求；高标准整地、科学栽植管护等原则。 |

（2）植物措施拟选草树种及其质量标准

①优选草树种

根据实地调查结果并结合周边矿区所在区域的植被类型和气候特点，确定各防治区植物措施适宜的树种，各防治分区措施选择的树种如表7-2。

表7-2                  项目区水土保持植物措施优选草树种

| 治理区 | 优选草树种 |
| --- | --- |
| 绿化空地 | 沙地柏、披碱草、羊草 |

②苗木质量要求

用于水土保持植物措施的苗木必须是一级苗，并且要有“一签、三证”，即要有标签、生产经营许可证、质量合格证和植物检疫证。

树木规格要符合要求，根系发达，针叶树树冠完整、美观，落叶乔木类，树干通直，落叶灌木类，枝条分布均匀，整齐。针叶树、特殊要求的阔叶类树木移植时必须带土打包，包装土球紧密、结实、不松散。

## 7.2  防治措施设计

本项目为已建项目，35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库等已建成，水保措施已经根据实际变化按水土保持方案设计标准实施，能够满足水土流失防治需求，故对35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库的措施不在重新设计，工程数量按照《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保〔2016〕65号）第四条直接纳入水土保持设施验收管理。

## 7.3 水土保持措施设计及完成情况

水土保持措施设计及完成情况详见表7-4。

表7-4          水土保持措施设计及完成情况表

| 序号 | 防治分区 | 设计水土保持措施数量 | 水土保持措施完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV变电站 | 植物措施：栽植沙地柏0.01 hm2。 | 已实施 |
| 2 | 晾衣房及黄泥注浆站 | 植物措施：撒播草籽0.11 hm2。 | 已实施 |

## 7.5水土保持防治措施及工程量汇总

本工程建设期水土保持措设工程量汇总情况见表7-5。

表7-5         建设期水土保持措设工程量汇总表（植物措施）

| 防治分区 | 措施名称 | 措施面积（hm2） | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沙地柏（株） | 披碱草（kg） | 羊草（kg） |
| 35kV变电站 | 栽植沙地柏 | 0.01 | 500 |  |  |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 撒播草籽 | 0.11 |  | 0.75 | 1.5 |
| 合计 |  | 0.12 | 500 | 0.75 | 1.5 |

## 7.6 水土保持工程施工组织设计

（1）施工组织机构及人员配置

水土保持工程依托主体施工单位，与主体工程统一施工，统一规范管理。在主体施工组织机构中设置水土保持专项管理人员3名，负责水土保持工程的技术、进度及质量管理。

（2）施工条件

①施工道路

水保工程施工用道路全部依托项目已有，不再另行征地。

②施工生产生活区

水保工程施工生产生活区依托项目已有，不再另行征地。

③施工供水

水保工程施工用水全部依托项目已有，不再另行建设。

④施工供电

水保工程施工用电依托项目已有，可满足工程施工用电。

⑤施工通讯

施工通讯需求依托项目已有，可以满足本项目的施工。

⑥施工人员及施工技术

水土保持临时措施由建设单位实施，在人员数量及技术上能够保证水土保持工程要求。

## 7.7 水土保持措施进度安排

水土保持工程的实施进度要根据主体工程实际进展情况具体安排，水土保持工程措施分年度实施进度见表7-6，水土保持植物措施分年度实施实施进度见表7-7，水土保持临时措施分年度实施实施进度见表7-8，水土保持工程实施进度横道图见表7-9。

表7-6              建设期水土保持植物措施分年度实施进度表

| 防治分区 | 措施名称 | 措施面积（hm2） | 工程量 |  |  | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沙地柏（株） | 披碱草（kg） | 羊草（kg） |  |
| 35kV变电站 | 栽植沙地柏 | 0.01 | 500 |  |  | 2013.5 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 撒播草籽 | 0.11 |  | 0.75 | 1.5 | 2013.6 |
| 合计 |  | 0.12 | 500 | 0.75 | 1.5 |  |

表7-9         建设期水土保持工程实施进度横道表图

| 序号 | 主要工作内容 | 2012年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 1 | 建筑物区基础开挖及回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 产能升级设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8  水土保持监测

## 8.1监测目的与原则

### 8.1.1监测目的

（1）为建设单位提供方案实施信息，以便加强管理；

（2）验证防治措施布设的合理性，进一步完善防治措施体系，促进防治措施

到位，提高防治效果；

（3）为水行政主管部门的监督执法、水土保持自主验收提供依据；

（4）为同类项目水土流失预测和布设防治措施体系提供借鉴资料；

（5）为研究不同类型项目的水土流失规律、防治技术提供基础；

（6）及时发现重大水土流失危害隐患，以便采取有效的防治措施。

### 8.1.2 监测原则

（1）全面调查与重点监测相结合

全面调查是对本项目的水土保持工程设计情况，水土保持情况和水土流失防治责任范围进行核实，并对水土流失及其防治状况进行全面调查。在全面调查的基础上确定水土流失及其防治效果监测的重点区域，确定相应的监测方法。

（2）定期检测与动态监测相结合

对水土流失防治分区的地形地貌、地面物质组成、植被种类、植被覆盖度、措施防护效果、水土流失危害隐患情况、主体工程施工进度通过定期调查获取。对背景值、工程实施情况与防治效果、工程弃土弃渣量、弃土弃渣占地面积等因子，根据项目不同阶段地面变化情况，采用不同的观测方式进行动态观测。

（3）调查监测与定位监测相结合。

（4）以重点流失点位和时段监测为监测重点，全面落实六项防治目标。

（5）监测方法得当，点位布设有代表性。

（6）服务于施工和生产。

## 8.2 监测范围与监测时段

### 8.2.1 监测范围

依据《水土保持监测技术规程》，结合项目水土流失特点、工程总体布局、水土流失预测结果，确定本工程水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，总面积为0.58hm2。

本项目监测分区划分为35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库3个监测分区，其中35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库作为重点监测区域。在重点监测区内分别选取具有代表性地段布置监测点。

### 8.2.2 监测时段

本工程属于建设类项目，按照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（水利部，办水保［2015］139号）的有关规定，监测时段从施工准备期起至设计水平年结束。

2021年1月，建设单位委托鄂尔多斯市润佳园林绿化有限责任公司承担本工程的水土保持监测工作，监测单位接受委托后成立了监测项目部，并开展了35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库的监测。监测单位对本项目扰动土地情况，取土（石、料）、弃土（石、渣）情况，水土流失情况和水土保持实施情况及效果采取了调查监测。施工期为2012年4月开工建设，于2013年3月完工，设计水平年为2014年，监测时段从2021年1月开始至今。

## 8.3 监测内容、方法、频次与点位布设

### 8.3.1 监测内容

根据《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）的规定，生产建设项目水土保持监测内容主要包括扰动土地情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况、水土流失情况、水土保持措施等。本项目主要围绕以下内容开展监测工作。

（1）扰动土地监测。

扰动土地情况监测的内容包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。土地利用类型参照GB/T21010土地利用类型一级类。扰动类型包括点型扰动和线型扰动。

（2）取土（石、料）弃土（石、渣）情况监测。

取土（石、料）弃土（石、渣）情况监测主要对工程建设过程中取土（石、料）场、弃土（石、渣）场和临时堆土场进行监测。监测内容包括取土（石、料）场、弃土（石、渣）场及临时堆放场的数量、位置、方量、防治措施落实情况。

（3）水土流失情况监测。

水土流失情况监测主要包括土壤流失面积、土壤流失量、取土（石、料）弃土（石、渣）及临时堆放场潜在土壤流失量和水土流失危害等内容。

①土壤流失量是指输出项目建设区的土、石、沙数量。

②取土（石、料）弃土（石、渣）及临时堆放场潜在土壤流失量是指项目建设区内未实施防护措施。

③水土流失危害是指项目建设引起的基础设施和民用设施的损毁，水库淤积、河道阻塞、滑坡、泥石流等危害。

（4）水土保持措施监测

①应对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。

②监测内容包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等。

### 8.3.2 监测方法

本项目采取调查监测的方法进行监测。

①资料收集分析法：对项目区背景值有关的指标，通过收集气象、水文、土壤、土地利用等资料进行分析，结合实地调查分析对各项指标赋值；对水土流失危害监测涉及的指标主要通过对项目区重点地段进行典型调查和对周边居民进行访谈调查，获取监测数据。

②实地测量法：对防治责任范围、扰动地表面积、损坏水土保持设施面积利用GPS卫星定位系统，沿扰动边界跟踪监测确定；对土石方量采用测量仪通过现场地形测量并结合施工资料和监理资料确定。

③样方调查法：对植被状况采用样方调查法调查确定，样方的投影面积为：乔灌木5m×5m，草地1m×1m，每一样方重复3次，查看林木生长情况、成活率、保存率。

④场地巡查法：对水土流失危害、水土保持措施实施情况、稳定性、完好程度、运行情况和重大水土流失等采用不定期巡查观察法进行监测。

⑤遥感监测法：对工程空间布局、占地，水土流失防治措施面积等采用遥感监测。利用已有的土地利用、水保监测数据、图件以及最新的卫星遥感信息，在GPS和GIS的支持下，对水土保持进行动态监测，及时掌握水保的最新动态变化；将空间遥感数据和其他专业数据进行综合分析，得到土壤侵蚀现状图及各种形式的统计数据。

⑥无人机监测法：对工程空间布局、占地，水土流失防治措施面积等采用无人机技术。在GPS和GIS的支持下，及时掌握水保措施实施情况和工程建设完成情况；将空间遥感数据和其他专业数据进行综合分析，得到各种形式的统计数据。以调查区地形图为基础，根据调查区域地形、地貌设计航摄方案。主要包括航摄比例尺、重叠度、航摄时间等。在航摄区域布设一定数量的地面标志，无人机起飞后即可野外航摄。具体工作包括：整理航摄范围内航片、清除异常航片、错误纠正、重复航片的清除等。拍摄结束后，利用遥感影像处理软件对影像进行拼接、纠正、调色等处理。从而通过野外调查，获取工程建设现状，水土保持措施实施情况，发现工程建设完成后的遗留问题；建立解译标志；依据解译标志针对影像提取植被覆盖度及土地利用信息；利用GIS坡度分析功能从DEM数据空间分析获取坡度信息等。

表8-2                     水土保持监测内容与方法

| 监测 时段 | 监测 内容 | 监测要素 | 监测指标 | 监测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备期 | 水土流失背景值 | 地理位置 | 行政区划、位置、地理坐标、交通条件 | 调查 监测 |
|  |  | 地形地貌 | 大地貌类型、微地貌组成、地面坡度、地面高程 |  |
|  |  | 气候因子 | 气候类型、降水量及变化极值、气温、风速、日照、沙尘、主导风向等 |  |
|  |  | 水文 | 主要河流、沟壑及其水量、最高洪水位 |  |
|  |  | 植被 | 植被类型区、植被类型、植物种类组成、林草覆盖率 |  |
|  |  | 土壤 | 土壤类型及分布、土层厚度、土壤含水率、土壤有机质含量、土壤抗蚀性 |  |
|  |  | 土地利用 | 草地面积等 |  |
|  |  | 水土流 失状况 | 水土流失类型与分布、水土流失类型区、水土流失强度分级及面积、平均土壤侵蚀模数、容许土壤流失量、水土流失重点防治区划分、水土流失灾害隐患 |  |
|  |  | 人为扰动 | 人为活动扰动地表方式及强度 |  |
| 施工期～设计水平年 | 水土流失状况监测 | 主体工程建设进度与方案落实 | 主体工程建设进度、建设区面积与直接影响区变化情况、施工造成水土流失可能发生的灾害隐患及造成的危害、水土保持实施、水土保持设计与管理等 | 调查法和实测法 |
|  |  | 扰动地表情况 | 扰动地表总面积、损坏水土保持数量及面积 | 实地 量测 |
|  |  | 土石方量 | 土石方开挖量、回填量、弃土（渣）量，以及施工场地使用情况及安全要求落实情况 |  |
|  |  | 水土流失量 | 水土流失地段、面积、强度、水土流失量 | 调查 监测 |
|  | 水土流失危害监测 | 对主体工程的影响 | 对主体工程安全、稳定、运营产生的影响 | 调查法和实测法 |
|  |  | 对工程下游及周边 | 对项目区下游和周边的环境、居民生活和生产、草地带来的影响 |  |
|  |  | 工程措施 | 土地整治等工程措施实施数量 |  |
|  |  | 植物措施 | 完成植物实施的人工种草面积、成活率 |  |
|  | 水土保持措施实施及其效益监测 | 工程措施 | 工程质量、工程数量、运行效果 | 调查法和实测法 |
|  |  | 植物措施 | 恢复林草植被面积、完成与成活林草植被面积、林草生长情况、林草覆盖率 |  |
|  |  | 扰动地表治理情况 | 实际扰动土地面积、整治面积 |  |
|  |  | 水土流失治理情况 | 造成水土流失总面积、治理水土流失总面积 |  |
|  |  | 水土流失控制情况 | 造成水土流失总量、减少水土流失量 |  |
|  |  | 拦渣效果 | 弃土（渣）量、实际拦挡的弃土（渣）量 |  |

### 8.3.3监测频次

（1）调查监测频次

①水土流失影响因子：每3个月现场调查一次项目区水土流失影响因子，主要包括微地形地貌、气候因子、土壤及植被状况、土地利用状况、水土流失状况等；

②主体工程进度监测：每3个月现场调查一次主体工程施工进度情况，主要包括各防治区内主体工程施工进展情况，占地情况、临时防护情况等，详细记录相关数据信息；

③扰动地表面积监测：在主体工程施工过程中，地表扰动面积在不断变化，要准确监测动态变化情况，每1个月开展一次全面调查，详细记录各防治区扰动地表面积动态变化情况；

④临时堆土占地及堆土量监测：在堆土期间每10天现场调查一次，记录堆土场占地面积及堆土量等详细信息；

⑤水土保持防治措施实施情况监测：在治理措施实施过程中每10天现场调查一次，记录治理措施面积、质量等详细信息；

⑥水土保持工程措施拦挡效果监测：临时堆土场拦挡工程完工后，每1个月开展一次实地监测，对比分析拦挡效果，记录相关数据；

⑦水土保持植物生长状况：每3个月现场调查一次项目建设区植物措施生长状况，包括造林成活率、种草成活率及有苗面积率、林草植被覆盖率等；

⑧水土流失危害监测：水土流失危害事件发生后要及时组织技术力量进行现场调查，1周内完成调查成果取证。

（2）定位监测频次

水土流失动态（包括影响因子）监测根据监测期内气象、气候条件合理确定，具体要满足以下要求：

风蚀监测：风蚀监测安排在每年3月～5月和9月～11月进行，插钎法（风蚀强度监测）每半月观测记录一次插钎高度变化情况。遇到大风天气（风力>17m/s）后加测1次。

水蚀监测：水蚀监测安排在每年6月～8月进行，简易观测场法根据降雨情况确定监测频次，每次降雨结束后测量插钎高度，根据高度变化情况计算侵蚀强度，年内各次观测结果累计即为年侵蚀强度。遇暴雨（16mm/1h、50mm/24h）时加测1次。

### 8.3.4监测点位布设

工程已建成，不需设置监测点位进行监测。

## 8.4监测设施设备及人员配备

2021年1月，建设单位委托鄂尔多斯市润佳园林绿化有限责任公司承担本工程的水土保持监测工作，监测单位接受委托后成立了监测项目部。并开展了35kV变电站、晾衣房及黄泥注浆站、材料库的监测。

### 8.4.1监测人员配备

本项目水土保持监测继续由4人组成，设总监测工程师1人，监测工程师1人，监测员2人。监测工作包括现场监测、调查、数据统计以及编写监测报告等。

### 8.4.2监测设施

本项目水土保持监测所用观测设施及设备继续沿用原有设备，不再增加新设备。主要的监测设备有手持GPS、自记雨量计、50m皮尺、5m钢卷尺、坡度仪、测高仪、测钎、标志牌、标志绳以及必要的办公设施等。

## 8.5水土保持监测流程

生产建设项目水土保持监测流程见图8-1。

## 8.6水土保持监测成果

根据《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部文件水保〔2009〕187号）和《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的要求：

（1）监测单位应设计批准后1个月内，重新编制水土保持监测实施方案并向项目所在地水行政主管部门重新报送。

（2）工程建设期间，监测单位要及时对监测资料和监测成果进行统计、整理分析，于每季度的第一个月向项目所在地水行政主管部门报送上季度的《生产建设项目水土保持监测季度报告表》，同时提供弃土（渣）场的照片或影像资料。

（3）在每年1月底前报送上一年度监测报告，监测年度报告宜与第四季度报告结合上报。

（4）因降雨、大风或人为原因发生严重水土流失及危害事件的，于事件发生后1周内报告有关情况。

（5）水土保持监测任务完成后，于3个月内报送《生产建设项目水土保持监测总结报告》。

图8-1   开发建设项目水土保持监测流程

# 9  水土保持投资概算及效益分析

## 9.1 投资概算的编制原则、依据与方法

### 9.1.1 编制原则

（1）本工程水土保持投资概算作为主体工程投资概算的组成部分，计入总投资概算中；

（2）主体工程具有水土保持功能的工程投资计入本设计的水土保持总投资中，初步设计新增投资不再重复计列；

（3）水土保持投资在基建投资中列支，运行期水土保持投资在生产成本费用中列支；

（4）投资概算以主体工程定额为主，不足部分采用水土保持定额，主要材料价格及人工单价与主体工程一致，林草苗木价格依据当地市场价格水平确定；

（5）本设计的价格水平年与主体工程投资概算价格水平价一致，即2021年第一季度。

### 9.1.2 编制依据

（1）《水土保持工程概（估）算编制规定》、《水土保持工程估算定额》（水利部水总[2003]67号）。

（2）《内蒙古自治区水土保持补偿费征收使用实施办法》（内蒙古财政厅、发改委、水利厅、中国人民银行呼和浩特中心支行，内财非税规[2015]18号）。

（3）水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知，办水总[2016]132号。

（4）《国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（发改价格〔2017〕1186号）；

（5）财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知（财税【2018】32号）。

（6）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）。

### 9.1.3 编制方法

（1）价格水平年

水土保持工程估算投资按2021年第一季度价格编制

（2）基础单价

①人工预算单价

人工预算单价与主体土建工程一致，人工工时预算单价60.0元/工日（7.5元/工时）。

②主要材料预算价格

主要材料预算价格与《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》附表中的材料除税预算价格一致。

③苗木种子价格

苗木、种子预算价格按当地市场价格加运杂费和采购及保管费计算，运杂费按《内蒙古自治区汽车运价管理实施细则》的通知及内蒙古自治区物价局、交通厅内交财发[1993]第49号文《关于随燃料价格上涨确定汽车运价上浮的通知》的规定计算，采购及保管费率按运到工地价的1%计算。

④施工用水价格

施工用水、用电价格与主体工程一致，用电价格0.78元/kWh，基建及绿化用水价格4.00元/m3。

⑤施工机械使用费

与主体工程一致的采用主体工程定额，不足部分采用《水土保持工程概算定额》，施工机械台时费定额的折旧费按除以1.16调整系数计算，修理及替换设备费按除以1.1调整系数计算。

（3）工程单价

①工程措施和植物措施单价

工程措施和植物措施单价由直接费、间接费、利润和税金组成，直接费包括直接工程费和措施费。间接费包括规费和企业管理费，直接工程费指人工费、材料费和机械使用费三项。

②安装工程单价

包括直接费、间接费、利润、税金。

③措施费

计算基础为直接工程费，按《煤炭建设工程费用定额及煤炭建设其他费用规定（修订）》计算，费率为8.05%。

④间接费

按照《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》，一类地区一般土建工程的企业管理费取人工费和机械费之和9.31%，规费取直接费、企业管理费与利润之和的5.6%。

⑤利润

一般土方工程企业利润取人工费与机械费之和的5.98%计。

⑥税金

取直接费、间接费与利润三项之和的9%。

（4）投资概算编制

①工程措施

按设计工程量乘以工程单价进行编制。

②植物措施

由苗木和种子等材料费、种植费以及补植补种费组成。材料费由苗木和种子的预算价格乘以数量进行编制；种植费按《水土保持工程估算定额》进行编制；补植补种费按种植费和苗木种子费的20%计算。

③临时工程费

临时防护工程按设计工程量乘以单价编制，其它临时工程费按第一部分工程措施投资和第二部分植物措施投资的2%计取。

⑤独立费用

1）建设管理费

建设管理费按水土保持工程投资的第一至第三部分之和的2%计算，若不能满足需要则与主体工程的建设管理费合并使用。

2）水土保持方案编制费

按照合同额计列。

3）水土保持工程建设监理费

按照合同额计列。

4）水土保持监测费

按照合同额计列。

⑥基本预备费

按水土保持工程概算投资的第一至第四部分之和的3%计取；因物价指数为零，不计算价差预备费。

⑦水土保持设施补偿费

本工程水土保持补偿费已按批复的水土保持方案进行了缴纳，本次设计不在计列。

## 9.2 水土保持工程投资概算

### 9.2.1 投资概算

本工程建设期水土保持工程总投资21.31万元，其中植物措施投资0.4万元，独立费用12.73万元，（其中：水土保持工程监理费3.0万元，水土保持监测费3.0万元，水土保持设施验收报告编制费3万元），水土保持补偿费7.79万元。

### 9.2.2 分年度投资

分年度投资表见表9-1。

表9-1                建设期水土保持工程分年度投资表           单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资 | 2013年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 植物措施 |  | 0.4 | 0.4 |
| 1 | 35kV变电站 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 晾衣房及黄泥注浆站 | 0.2 | 0.2 |
| 第四部分 独立费用 |  | 12.73 | 12.73 |
| 1 | 建设管理费 | 0.73 | 0.73 |
| 2 | 水土保持工程 监理费 | 3.00 | 3.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 3.00 | 3.00 |
| 4 | 水土保持监测费 | 3.00 | 3.00 |
| 5 | 水土保持设施验收报告编制费 | 3.00 | 3.00 |
| 第一～二部分合计 |  | 13.13 | 13.13 |
| 五 | 基本预备费 | 0.39 | 0.39 |
| 六 | 水土保持补偿费 | 7.79 | 7.79 |
| 七 | 工程总投资 | 21.31 | 21.31 |

### 9.2.3水土保持工程投资概算表及相关附表

建设期分部工程投资概算见表9-2、9-3。

表9-2              建设期分部工程概算表（植物措施）      单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工 程费 | 植物措施费 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽种费 | 种苗费 |  |
| 第二部分 植物措施 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 1 | 35kV变电站 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 2 | 晾衣房及黄泥注浆站 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |

表9-3                   独立费用概算表                  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工 程费 | 植物措施费 |  | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽种费 | 种苗费 |  |  |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 12.73 | 12.73 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.73 | 0.73 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 3 | 勘测设计费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 5 | 水土保持验收报告编制费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |

## 9.3 水土保持防治效果分析

按照《开发建设项目水土保持技术规范》，水土保持防治效果以减轻和控制水土流失为主。通过本方案的实施，使工程建设区的水土流失和弃渣得到有效治理，损坏的水土保持设施得到恢复和改善，原有的土壤侵蚀也得到一定程度的控制。本方案各项水土保持措施实施后，各项水土流失防护措施将有效拦截工程建设过程中的土壤流失量、减轻地表径流的冲刷，使土壤侵蚀强度降低，扰动的土壤有机质含量提高，持水能力不断增强，项目责任范围内的水土流失尽快达到新的稳定状态，实现局部生态环境的良性循环。开发建设项目水土流失防治效果预测，主要是围绕方案实施后扰动土地治理率、水土流失总治理程度、水土流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率6项指标与方案目标值进行比较分析确定。

工程建设区总面积0.58hm2，可绿化面积0.12hm2，造成水土流失面积0.58hm2；采取相应的水土流失治理措施后，水土保持措施防治面积0.12hm2（全部为植物措施防护面积，工程措施与植物措施面积重合，按植物措施面积计算）。

表9-4                               设计水平年各工程面积计算表

| 项目单元 | 建设区面积(hm2) | 损坏水土保持设施面积(hm2) | 扰动土地面积 (hm2) | 造成水土流失面积(hm2) | 水土保持措施面积(hm2) |  | 永久建筑物、硬化、固化面积(hm2) | 可绿化面积(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 |  |  |
| 35kV变电站 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.01 |  | 0.15 | 0.01 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |  | 0.03 | 0.11 |
| 材料库 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  | 0.28 |  |
| 合计 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.12 |  | 0.46 | 0.12 |

表9-5                            设计水平年水土保持措施防治指标表

| 项目区 | 扰动土地整治率 (%) | 水土流失总治理度 (%) | 土壤流失控制比 | 拦渣率 （%） | 林草植被恢复率 (%) | 林草覆盖率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kV变电站 | 100.00 | 100.00 | 0.8 | 98 | 96.0 | 0.06 |
| 晾衣房及黄泥注浆站 | 97.72 | 97.28 | 0.8 | 98 | 96.0 | 78.57 |
| 材料库 | 100.00 | 100.00 | 0.8 | 98 | 96.0 |  |
| 合计 | 98.86 | 98.64 | 0.8 | 98 | 96.0 | 39.32 |

通过方案中采取各项水土保持措施，使原有的水土流失状况得到基本治理，使新增的水土流失得到有效控制，尤其是水土流失防治措施实施后的水土流失量较施工阶段未采取防治措施水土流失量明显减少，建设各区域土壤侵蚀模数可以控制在容许流失量以下。水土保持措施防治六项指标与方案目标对比详见表9-8。

表9-8             水土保持方案设计值与实际达到值

| 防治指标 | 方案设计目标 | 实际防治效果 |
| --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率(%) | 95 | 98.86 |
| 水土流失总治理度(%) | 95 | 98.64 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 0.8 |
| 拦渣率(%) | 95 | 98.00 |
| 林草植被恢复率(%) | 92 | 96.00 |
| 林草覆盖率(%) | 20 | 39.32 |

## 9.4 水土保持效益分析

本水土保持方案实施后，形成综合防护体系，将有效地控制因工程建设造成的新增水土流失，遏制生态环境的日趋恶化，恢复和重建因工程建设而破坏的植被和水土保持设施，改善工程建设区及周边地区的生产和生活环境，促进区域的经济发展。

### 9.4.1 蓄水保土效益

本方案实施后，随着变电站周边护坡措施的增加，以及植被覆盖率的增加，水土流失将得到有效控制。各区域土壤侵蚀模数均有所下降。各项水土流失防治目标将得以实现，最终区域水土流失将得到有效治理，土壤侵蚀模数较原生地貌将明显减少。

### 9.4.2 生态效益

本方案针对项目建设过程中，可能造成的水土流失的各种施工因素，均考虑了有效的水土保持措施，并根据各工程的水土流失不同形式和特点，有针对性的全面布设了工程、植物措施，到设计水平其扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率计算均达到目标值，生态效益显著。

### 9.4.3 社会效益

（1）提高土地生产力

水土保持方案实施后，一方面防治了水土流失和土地沙化，另一方面将显著提高土地的生产率和生产力，并增加了环境容量。

（2）改善土地利用结构

水土保持各项措施实施后，增加了植被面积，改善了排土场的土地利用结构，从而促进当地工、农、林、牧业协调发展。

（3）保障项目生产安全

项目区实施的水土保持工程措施和植物措施，发挥了固沙、阻沙等各种功能，形成一个完整的工程防护体系，保证了工程项目的安全生产。

# 10  水土保持工程管理

## 10.1 建立水土保持工程建设与运行管理机构

目前主体工程建设已完工，为保证本次初步设计的各项水土保持措施尽快实施，与主体工程同期完成，同时投入使用，建设单位应成立水土保持设施建设管理机构（办公室），使水保工程有专门的部门和专人管理，负责水土保持工程施工的招投标、水土保持监测和监理工作、水土保持设施的运行管理与维护。建立相应的规章制度，制定详细、可操作的水土保持管理制度和奖惩办法，加强对施工单位的管理和约束；经常深入施工现场督促和检查，发现问题及时处理。负责人应积累水土保持工程建设的技术档案资料，配合当地水行政主管部门的监督和检查。

## 10.2 水土保持施工组织实施方式

（1）施工组织：按照主体工程施工现状与进度安排、施工工艺流程、施工方法与质量要求，在水土保持工程施工时，考虑施工季节性和施工顺序，在主体工程的同一施工区，应先工程措施后植物措施，合理安排施工工序，尽量避免各工序间的相互干扰；根据植物的生物学与生态学特性，适时种植；植物措施和工程措施在不影响主体工程施工的前提下尽量提前实施，随工程进度逐步完成，及早发挥其水土保持功能。

（2）施工材料来源：绿化草树种由建设单位负责统一购买，其它区域的水土保持植物措施所用苗木和其它建筑材料由各施工单位自己采购，由监理控制进场材料的质量，水土保持工程建设材料及所需设备按照施工进度安排及时进场。施工场地交通便利，能够满足水土保持工程的施工要求。

（3）施工方法与质量要求：各项水土保持措施实施的位置、规格、尺寸、质量、施工材料、施工方法等，必须符合设计标准，以保证工程质量。

本次设计的植物措施要求采购的苗木及草种必须是一级苗和一级种子，要有标签、经营许可证、质量合格证和植物检疫证，以保证苗木及种子的出苗率及成活率。对实施的林草措施应及时进行幼林幼苗抚育和管护，补植、更新；对工程措施出现的损坏部分要及时进行修复、加固，以保证水土保持工程长期、稳定发挥效益。

## 10.3 施工管理

为了保证各项水土保持治理措施得到及时落实，建设单位应派专人负责水土保持工程的施工管理和维护工作，严格要求施工单位按照本次设计提出的实施地点、治理措施、工程量、进度安排、工程技术标准等，保质保量地完成水土保持各项措施。严格控制和管理施工车辆机械的运行范围，防止扩大工程建设区周边的扰动范围；严格控制各级台阶边坡的水土保持工程措施的施工质量，避免边坡滑坡和崩塌，保证植物措施及时到位；应要求水土保持工程监理单位对施工质量实施检查，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求为止。

## 10.4 水土保持工程监理

本项目已完工，建设并已委托水土保持监理单位开展监理工作。已建设过程中，建设单位应加强水土保持工程的建设监理工作，形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以水土保持监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到降低造价，保证进度，提高水土保持工程的施工质量。水土保持监理工程师应对水土保持方案实施阶段的招标工作、勘测设计、施工等建设全过程实施监理，协调有关各方的关系；对水土保持工程的合同管理、投资、工期、质量进行控制，对施工单位的水土保持季报、年报进行审查；编写水土保持监理日志、监理工作报告（季报、年报）；定期归档监理成果。监理单位应及时调整监理实施细则，确保水土保持监理工作有序进行。

## 10.5 水土保持监测

为加强技术监督，有效控制生产建设活动引起的人为水土流失，保护和合理利用水土资源，促进生态文明建设，生产过程中，建设单位应按方案中的监测要求严格规范生产活动，以减少新增水土流失量。本项目已开工，建设并已委托水土保持监测单位开展监测工作，监测单位已于2017年11月进场开展监测工作，对项目建设扰动土地面积、可能造成的水土流失量、水土保持措施及其效果，分析水土保持措施的防治效果，对需补充的水土保持措施制定相应的治理方案，对项目建设区进行全面监测，工程建设期间，每季度的第一个月内向水行政主管部门报送上季度的《生产建设项目水土保持监测季度报告表》，水土保持设施竣工验收时提交《生产建设项目水土保持监测总结报告》。项目水土保持监测的内容、方法、时段及上报的成果按照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的规定及批复的水土保持方案要求执行。监测单位应在1个月内，向项目所在地水行政主管部门重新报送《生产建设项目水土保持监测实施方案》，根据本次设计报告对监测的相关要求，完善其监测工作。

## 10.6 检查与验收

依据《中华人民共和国水土保持法》规定，经审批的水土保持方案将具有法律效力，水土保持设施验收必须按照方案报告书要求进行，验收内容、程序按生产建设项目水土保持设施自验和报备管理办法执行。

按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》的规定，工程所在旗（县、市）水土保持执法部门负责做好水土保持方案实施情况的跟踪检查，督促生产建设单位落实各项水土流失防治措施。加强对水土保持设施自主验收的监管，以自主验收是否履行水土保持设施验收规定程序、是否满足水土保持设施验收标准和条件为重点，开展对自主验收的核查，落实生产建设单位水土保持设施验收和管理维护主体责任。

依法编制水土保持方案报告书的生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。报告编制完成后，按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。并通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。

## 10.7 水土保持完工后的管理

为便于水土保持工程实施后的管理工作，为同类开发建设项目水土保持措施施工和水土保持产业的管理提供充分的依据。应将水土保持工程设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、水土保持效益指标以及检查验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

水土保持设施验收合格并交付使用后，经营管理单位应当加强对水土保持设施的管理和维护，确保水土保持设施安全、长期有效运行。

## 10.8 资金来源及使用管理

根据“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁负责治理”的原则及《中华人民共和国水土保持法》第二十七条的规定，开发建设项目水土保持投资从基本建设投资中列支。本工程水土保持投资由建设单位承担，列入本项目建设总概算中，并实行专户管理。